车载平衡滚球运动控制系统设计报告

摘 要

本设计针对车载平衡滚球运动控制任务，完成了循线小车、摆杆滚球控制、钢球视觉检测、无线图传和计时显示等功能。系统采用红外光电模块检测黑色轨迹线，通过调节左右轮速度实现循迹行驶。摆杆上方安装摄像头，实时获取钢球位置，并根据位置偏差调节摆杆倾角，使钢球稳定在中心点或指定位置附近。请将本段替换为实际方案、主要参数和测试结果，篇幅建议控制在三百字以内。

关键词  请填写三个至五个关键词

1 方案论证

1.1 设计要求与总体方案

系统由循线小车、摆杆及执行机构、钢球视觉检测模块、图传模块、显示与按键模块组成。小车从 A 点启动后沿黑色环形路线顺时针行驶。摆杆控制装置根据摄像头得到的钢球位置调节摆杆倾角，使钢球在静止和行驶过程中保持在目标位置附近。

此处插入图片

图 1 系统总体结构图

请在图中标明主控制器、红外循迹模块、左右驱动电机、摆杆执行机构、摄像头、图传发送端、显示屏和电源模块之间的连接关系。图传接收端及显示存储设备置于赛道外，负责实时显示与保存测试视频。

1.2 小车循迹控制方案

本设计采用多路红外光电传感器组成循迹阵列。传感器安装于车体前端靠近地面的位置，能够识别黑线和白色背景的反射差异。控制器根据各路传感器的状态计算小车相对黑线的位置偏差，再调节左右轮的转速差，完成直线跟踪和弯道转向。

与单个传感器相比，多路传感器可提供更丰富的偏差信息，能够提高弯道处的恢复能力。车速采用分段控制方式，直线段保持较高速度，检测到较大偏差时降低速度，从而兼顾行驶时间与轨迹稳定性。

1.3 摆杆滚球控制方案

摆杆一端通过铰接方式固定在车体上，另一端由执行机构带动。执行机构改变摆杆倾角后，钢球在重力分力作用下沿凹槽滚动。为减小机械间隙对控制精度的影响，摆杆应保持平直，执行机构与摆杆的连接应牢固，钢球凹槽内壁应光滑且不得进行增摩擦处理。

控制系统以钢球位置为反馈量。外层控制器根据钢球位置与目标位置之间的偏差生成摆杆目标角度，内层执行机构跟踪该目标角度。目标位置可设置为中心点，也可设置为摆杆上的任意指定位置。

1.4 钢球检测与图传方案

摄像头固定在摆杆凹槽上方，画面覆盖整个摆杆。图像处理程序提取钢球在画面中的位置，并通过标定关系换算为钢球相对于中心点的实际坐标。摄像头同时用于图传，接收端实时显示钢球运行过程并录制视频，便于测试后回放和核对数据。

此处插入图片

图 2 摄像头安装与钢球位置识别示意图

1.5 方案特点

本方案将循迹控制与滚球控制分开运行，二者通过车速和转向状态进行协调。红外循迹模块满足赛题限制，摄像头满足钢球位置检测和图传要求。系统结构紧凑，便于安装在规定尺寸的车体内，也便于分模块调试。

2 理论分析

2.1 小车循迹控制理论

设小车相对轨迹线的横向偏差为 e。控制器根据 e 计算左右轮的速度修正量。当小车偏向左侧时，控制器提高右轮速度或降低左轮速度，使小车向右回正。当小车偏向右侧时，控制器执行相反的调节。请结合实际程序写出控制关系，并说明各控制参数的含义。

在弯道中，偏差变化速度较快，仅依靠位置偏差可能出现过冲。因此可利用偏差变化趋势提前调整转向量。实际调试时，应先在低速条件下保证小车不脱线，再逐步提高直线速度，并为弯道设置限速。

2.2 钢球位置检测理论

摄像头输出的钢球位置为图像像素坐标。通过在摆杆两端或刻度线位置进行标定，可建立像素坐标与实际长度坐标之间的对应关系。设钢球像素坐标为 u，摆杆中心点像素坐标为 u0，标定系数为 k，则钢球相对中心的位置可按实际标定关系计算。请填入实际标定方法、标定数据和计算过程。

2.3 摆杆系统控制理论

钢球在摆杆凹槽内运动时，其加速度与摆杆倾角有关。当摆杆向一侧倾斜时，钢球受到沿槽方向的重力分力并向低端运动。控制器根据钢球位置误差决定摆杆的倾斜方向和幅度。误差较大时可使用较大的倾角提高响应速度，接近目标位置时应减小倾角，以降低超调和振荡。

此处插入图片

图 3 摆杆滚球控制原理图

请说明实际采用的控制规律。若采用比例积分微分控制，应分别说明比例、积分和微分环节对响应速度、稳态误差和振荡抑制的作用。若采用其他控制方式，也应说明输入、输出和参数整定方法。

2.4 行驶扰动补偿分析

小车在启动、制动和转弯时会产生惯性扰动，导致钢球偏离目标位置。为此，控制器可根据左右轮速度差、循迹偏差或车体加速度对摆杆角度进行预先补偿。当钢球位置误差增大时，系统可适当降低小车速度，使滚球控制有足够的调整时间。

3 电路与程序设计

3.1 硬件组成与接口分配

| 模块 | 实际器件 | 接口或供电 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控制器 | 请填写 | 请填写 | 完成运算和任务调度 |
| 红外循迹模块 | 请填写 | 请填写 | 识别黑色轨迹线 |
| 电机驱动模块 | 请填写 | 请填写 | 控制左右轮速度 |
| 摆杆执行机构 | 请填写 | 请填写 | 调节摆杆倾角 |
| 摄像头与图传模块 | 请填写 | 请填写 | 检测钢球并传输画面 |
| 显示与按键模块 | 请填写 | 请填写 | 启动测试并显示时间 |
| 电源模块 | 请填写 | 请填写 | 提供稳定工作电源 |

3.2 控制电路设计

请插入完整的控制电路图，并说明主控制器与各模块之间的连接关系。电机驱动模块应与逻辑电路电源合理隔离或采取滤波措施，避免电机换向干扰影响红外检测和摄像头工作。摆杆执行机构的供电应满足峰值电流要求。

此处插入图片

图 4 系统控制电路图

3.3 机械结构与安装

请插入系统实物图，标明小车指定测试位置、摆杆铰接点、执行机构、摄像头和红外传感器的位置。车身长度和宽度应满足赛题限制，摆杆整体不应超出车身范围。摄像头视场应覆盖整个摆杆，并能清楚观察钢球滚动轨迹。

此处插入图片

图 5 系统实物结构图

3.4 主程序流程

系统上电后，程序完成传感器、显示模块、执行机构和通信模块的初始化。按下启动按键后，系统开始计时，进入循迹和滚球控制状态。控制循环中依次采集红外传感器信息、钢球位置和小车状态，计算左右轮速度与摆杆控制量。检测到完成规定路线后，小车停车并显示测试时间。

此处插入图片

图 6 主程序流程图

3.5 循迹与停车程序

循迹程序首先读取红外阵列状态，计算偏差后输出左右轮控制量。到达 A 点附近时，程序根据启停线识别结果进入停车状态，逐步降低车速并将指定测试位置停在基准线附近。请说明实际采用的启停线识别条件和停车控制方法。

3.6 视觉识别与滚球控制程序

视觉程序周期性获取图像并提取钢球位置。为了减小识别抖动，可对连续多帧的坐标进行滤波。滚球控制程序将实际位置与目标位置比较，计算摆杆角度命令，并对角度和变化速度进行限幅，防止执行机构动作过大。请补充实际程序流程和关键参数。

4 测试方案与测试结果

4.1 测试条件与方法

测试场地采用黑色环形路线，黑线宽度、起始位置和启停线满足赛题要求。每个测试项目至少重复三次，记录行驶时间、停车偏差、钢球位置误差和视频记录情况。测试前检查电池电量、摆杆零位、摄像头画面和红外传感器工作状态。

| 测试条件 | 实际设置 |
| --- | --- |
| 测试场地与黑线宽度 | 请填写 |
| 钢球初始位置 | 请填写 |
| 小车初始位置 | 请填写 |
| 供电条件 | 请填写 |
| 环境光照 | 请填写 |
| 视频保存方式 | 请填写 |

4.2 图传与录像测试

测试图传画面是否稳定、是否覆盖整个摆杆、是否能清楚识别钢球位置，以及录像是否完整保存。应在报告中放入一张具有代表性的图传截图。

| 测试序号 | 画面是否覆盖全摆杆 | 钢球是否清晰 | 录像是否完整 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 2 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 3 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |

4.3 单圈循迹与停车测试

小车从 A 点启动，沿黑线顺时针行驶一圈后回到 A 点附近停车。记录行驶总时间和指定测试位置相对停车基准线的偏差。

| 测试序号 | 行驶总时间 | 停车偏差 | 是否满足要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 2 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 3 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 平均值 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |

4.4 静止滚球测试

小车保持静止，钢球从摆杆中心点运动至正五厘米处后折返，再运动至负五厘米处并稳定。记录完成时间、正五厘米处最大误差和负五厘米处最大误差。

| 测试序号 | 完成时间 | 正五厘米最大误差 | 负五厘米最大误差 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 2 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 3 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 平均值 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |

4.5 行驶滚球测试

本项包括 AB 段滚球、整圈中心点控制和整圈任意指定位置控制。测试时钢球位置误差应由摄像头画面或录像进行核对。请分别记录每项的行驶时间、最大误差和是否完成路线。

| 测试项目 | 目标位置 | 行驶时间 | 钢球最大误差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB 段行驶滚球 | 中心点 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 整圈滚球控制 | 中心点 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |
| 整圈滚球控制 | 指定位置 | 请填写 | 请填写 | 请填写 |

4.6 测试结果分析

请根据实测数据分析系统性能。循迹部分应分析直线段和弯道的轨迹稳定性、行驶时间与停车偏差。滚球部分应分析静止和行驶状态下的最大误差、响应速度和重复性。图传部分应分析画面清晰度与录像完整性。对于偏差较大的现象，应结合光照变化、机械间隙、车速波动和图像延迟等实际因素说明原因，并写出已采取的改进措施。